# 五. 综合设计题(20分)

# 给出如下一种简易的电压表硬件电路原理图，其目的是利用ADC0809，检测输入电压，并显示电压值的三位电压表。Vx是输入电压（范围是0V到5V），每次AD转换后，把与其相对应的电压值显示到三位七段数码管上（显示格式如“2.00”，表示检测到的输入电压是2.00V）。信号nIO1、nIO5、nIO6是经过和地址线A15~A9译码后，得到片选信号。8255A的A端口地址为nIO1=0200H，8255A的B端口地址为nIO1+2=0202H, 8255A的C端口地址为nIO1+4=0204H， 8255A的控制端口地址为nIO1+6=0206H。nIO5是写入选择AD通道和启动AD转换的端口地址，同时也是查询AD是否转换结束的端口地址。nIO6是AD转换结束时，读取AD值的端口地址。

# 试完成下列要求：

- 写出显示0对应的七段数码管译码值；(5分)

- 编写8255A初始化子程序(init_8255)；AD转换值到显示电压值变换子程序(calc_vol)。(5分)

- 编写显示电压子程序(display_vol)和主程序(main)。(10分)

# 8255A编程字：

# 五. 综合设计题(20分)

# （1）0c0h  (5分)

# （2） (5分)

# init_8255 proc near

# mov dx, PORT_CTR_8255

# mov al, 10000000b  ;初始化8255控制字

# out dx, al

# ret

# init_8255 endp

# ;---3.8253初始化--------------------------------

# init_8253 proc near

# mov dx, PORT_CTR_8253

# mov al, 00110100b  ;初始化8253控制字,计数0，r/w低8位 ,高8位，方式2，二进制计数

# out dx, al

# mov dx, PORT_COUNTER0_8253

# mov ax, 20000    ;计数常数  ; 20ms/(1/1Mhz) =20000

# out dx, al ;写低8位

# mov al, ah

# out dx, al ;写高8位

# ret

# init_8253 endp

# （3）(10分)

# .data

# ;软件七段译码表

# led_table db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,98h,88h,83h,0c6h,0a1h,86h,8eh; 0~f段码

# adc_val   db 0 ;ADC值

# vol_x100  dw 0 ; Vx * 100= (5*Nx/256)*100 = 1.95*Nx  小于65535

# ;---代码段-----------------------------------------------

# .code

# ;---0.主程序---------------------------------

# .startup

# main:

# call init_vct_table ;中断时用

# call init_8255  ;8255A初始化

# call init_8253 ;中断时不用

# ;call init_8259 ;仿真时不用

# next_loop:

# ;call isr_20ms_adc ;中断时不用

# call calc_vol_x100;计数电压值*100

# call display_vol ;显示电压值

# ;delay 0ffffh ; 仅仿真时用

# jmp next_loop

# ret

# ;---1.中断向量表初始化--------------------------------

# init_vct_table proc near

# ;mov bx, 4*12h ; n = 12H, IR2有中断请求输入, ICW2=10H

# mov bx, 4*2    ; n = 2, NMI非屏蔽中断

# mov ax, 0

# mov es, ax

# mov ax, offset isr_20ms_adc

# mov es:[bx], ax

# mov ax, seg isr_20ms_adc

# mov es:[bx+2], ax

# ret

# init_vct_table endp

# ;---2.8255初始化--------------------------------

# init_8255 proc near

# mov dx, PORT_CTR_8255

# mov al, 10000000b  ;初始化8255控制字

# out dx, al

# ret

# init_8255 endp

# ;---3.8253初始化--------------------------------

# init_8253 proc near

# mov dx, PORT_CTR_8253

# mov al, 00110100b  ;初始化8253控制字,计数0，r/w低8位 ,高8位，方式2，二进制计数

# out dx, al

# mov dx, PORT_COUNTER0_8253

# mov ax, 20000    ;计数常数  ; 20ms/(1/1Mhz) =20000

# out dx, al ;写低8位

# mov al, ah

# out dx, al ;写高8位

# ret

# init_8253 endp

# ;---4.8259初始化--------------------------------

# init_8259 proc near

# mov dx, PORT_8259_0

# mov al, 00010010b  ;初始化8259控制ICW1

# out dx, al

# mov dx, PORT_8259_1

# mov al, 08H; ICW2

# out dx, al

# mov al, 01H; ICW4

# out dx, al

# ret

# init_8259 endp

# ;---5.中断服务程序-------------------------------

# isr_20ms_adc proc far

# push ax

# push dx

# mov dx, PORT_DAC2ADC

# mov ah, -1

# mov cx,255

# next_count:

# inc ah

# mov al, ah

# out dx, al; 输出DAC值

# in al, dx; 读回比较器状态

# and al, 01h

# cmp al, 0

# loopne next_count

# mov adc_val,ah;ah中是ADC值, 保存

# pop dx

# pop ax

# ;ret ;不用中断时用

# iret ; 中断时用

# isr_20ms_adc endp

# ;---计算电压值*100--------------

# calc_vol_x100 proc near

# push ax

# push bx

# mov ah, 0

# mov al, adc_val

# mov bx, 195 ; Vx * 10000= (5*Nx/256)*10000 = 195*Nx, 小于65535

# mul bx ;dxax = ax*bx

# mov bx,100

# div bx ; ax = dxax/bx

# mov vol_x100, ax ; 保存电压值*100

# pop bx

# pop ax

# ret

# calc_vol_x100 endp

# ;---7.七段数码管显示电压值-------------------------------

# display_vol proc near

# push ax

# push bx

# push cx

# push dx

# mov bx, offset led_table

# mov cx, vol_x100

# mov al, 0

# to_w100:

# cmp cx, 100

# jb  display_w100

# inc al

# sub cx, 100

# jmp to_w100

# display_w100:

# xlat    ;al <-- [bx + al]

# and al,01111111b;显示小数点

# mov dx, PORT_A_8255

# out dx, al         ;显示百位

# mov al, 0

# to_w10:

# cmp cx, 10

# jb  display_w10

# inc	al

# sub cx, 10

# jmp to_w10

# display_w10:

# xlat

# or al,10000000b;不显示小数点

# mov dx, PORT_B_8255

# out dx, al ;显示十位

# display_w1:

# mov al, cl

# xlat

# or al,10000000b;不显示小数点

# mov dx, PORT_C_8255

# out dx, al ;显示个位

# pop dx

# pop cx

# pop bx

# pop ax

# ret

# display_vol endp

# end

- 选用如下图给出的元器件设计一个恒温箱温度采集控制系统。该系统有两个状态：设置状态和控制状态。在设置状态时，通过键盘可以修改恒温箱的设定温度；在控制状态时，用开关量输出进行简单控制。检测温度与设定温度进行比较，当检测温度小于设定温度时，控制继电器加热；当检测温度大于设定温度时，关闭加热。当有按键时，发出1kHz声音，用于按键提示。

系统有两位七段数码管显示温度值（0~99℃）。在设置状态时，系统显示设定温度；在控制状态时，系统显示当前检测温度。系统通过4x4键盘输入设定温度值和启动控制，键盘有0~9键、Setting键和Control键共12个键可用。

画出系统的硬件连接原理图，并标明分配给各元器件的端口地址。

写出“0”对应的七段数码管译码值；编写8255、8253初始化程序；

（3）编写AD转换子程序（adc）、显示子程序（display）、按键识别子程序（key）和主程序（main）。

（1）硬件原理图如下

（2）写出“0”对应的七段数码管译码值；编写8255、8253初始化程序；

“0”对应的七段数码管译码值是：0C0H

;8255初始化

init_8255 proc near

mov dx, PORT_CTR_8255

mov al, 10001000b  ;初始化8255控制字

out dx, al

ret

init_8255 endp

;8253_计数器0初始化---20ms中断请求

init_8253 proc near

mov dx, PORT_CTR_8253

mov al, 00110100b  ;初始化8253控制字,计数0，r/w低8位 ,高8位，方式2，二进制计数

out dx, al

mov dx, PORT_COUNTER0_8253

mov ax, 20000    ;计数常数  ; 20ms/(1/1Mhz) =20000

out dx, al ;写低8位

mov al, ah

out dx, al ;写高8位

ret

init_8253 endp

;开始发声，8253计数器1，方式3， 1kHz方波----

startBeep proc near

mov dx, PORT_CTR_8253

mov al, 01110110b ; 初始化8253控制字,计数1，r/w低8位 ,高8位，方式3，二进制计数

out dx, al

mov dx, PORT_COUNTER1_8253

mov ax, 1000 ; 计数常数  ; 1mhz/1khz =1000

out dx, al ; 写低8位

mov al, ah ; 写8位

out dx, al

ret

startBeep endp

;----5.2停止发声，方式0----

stopBeep proc near

mov dx, PORT_CTR_8253

mov al, 01110000b ; 初始化8253控制字，计数1,方式0

out dx, al

ret

stopBeep endp

;----5.3发声100ms----

beep_200ms proc near

push dx

call startBeep

delay 0ffh

call stopBeep

pop dx

ret

beep_200ms endp

（3）编写AD转换子程序（adc）、显示子程序（display）、按键识别子程序（key）和主程序（main）。

Adc proc near

; 启动AD转换

mov dx, PORT_START_0809

mov al, 0

out dx, al  ;选择通道0

mov is_adc_started, 1; 下次是查询状态

sample_ch0:

; 查询转换结束引脚eoc，非阻塞方式

mov dx, PORT_EOC_0809

in al, dx

test al, 00000001b ;eoc引脚为高电平？

jz exit_isr

;eoc变高到此，输入adc转换结束数值

mov dx, PORT_DATA_0809

in al, dx

mov [sample_ch0_val], al; 保存AIN0采集数字量

mov is_adc_started, 0 ; 下次是启动AD状态

call calc_ad2tmp; 计算当前温度值

exit_isr:

ret

Adc endp

display proc far

push ax

push bx

push cx

mov bx, offset led_table

cmp is_in_control_state, 1

je  get_cur_tmp_val

mov cl, setting_tmp_val

jmp start_display

get_cur_tmp_val:

mov cl, sample_tmp_val

start_display:

mov al, 0

to_w10:

cmp cl, 10

jb  display_w10

inc	al

sub cl, 10

jmp to_w10

…

cmp is_on_heatting_state, 1; 在加热时

je on_heatting

and al, 01111111b

jmp out_w1

on_heatting:

or al, 10000000b

out_w1:

mov dx, PORT_B_8255

out dx, al ;显示个位

pop cx

pop bx

pop ax

ret

display endp

key_identify proc near

;(1)判断是否有键按下

mov dx, PORT_C_8255

mov al,0

out dx, al; PC3~0行输出全0

nop

in al, dx ;读入列值PC7~4

and al, 11110000b

cmp al, 11110000b

jne re_confident

mov is_new_key, 0;  无新键值

jmp error_exit

;(2)有键按下，软延时，再次判断

re_confident:

delay 0ffh

in al, dx ;读入列值PC7~4

and al, 11110000b

cmp al, 11110000b

jne has_key

mov is_new_key, 0;  无新键值

jmp error_exit

;(3)识别按键。确实有键按下，开始扫描，

has_key:

mov ah, 11111110b

mov cx,4

scan_next_row:

mov al, ah

out dx, al

nop

in al, dx

and al, 11110000b

cmp al, 11110000b

jne find_key ; 行值ah, 列值al

rol ah, 1

loop scan_next_row

jmp error_exit

find_key:

and ah, 00001111b

mov cl,4

shr al, cl

; 计算键位值，行值ah, 列值al

;计算行计数值

…

mov ah, bl ; 保存行计数值ah

;计算列计数值

mov bl, -1 ;计数0位置

mov cx, 4

next_column:

inc bl; 列号计数

shr al, 1

jnc find_column

loop next_column

mov is_new_key, 0;  无新键值

jmp error_exit

find_column:

mov al, bl;保存列计数值al

shl ah, 1

shl ah, 1; x4

add al, ah ;al键位置值

mov cur_key, al;  保存当前键值

mov is_new_key, 1;  ***有新键值

call beep_200ms;发声

;(4)判断是否键释放，行输出全0

no_release_wait:

mov al, 0

out dx, al ; PC7~4列输入，PC3~0 行输出

nop

in  al, dx; 读入行值

and al, 11110000b

cmp al, 11110000b

jne  no_release_wait

delay 0ffh  ;键释放，软延时

error_exit:

ret

key_identify endp

main:

;----(0)初始化

call init_vct_table ;中断时用

call init_8255  ;8255A初始化;!!!初始化8255时，端口数据消失

call init_8253 ;中断时不用

call init_8259 ;仿真时不用

call display

; --->转到两个状态

main_loop:

cmp is_in_control_state, 1

…

;----(1)设置状态---------------

loop_in_setting_state:

call key_identify;识别按键

cmp is_new_key, 1

jne loop_in_setting_state

cmp cur_key, 0Bh; 0Bh,进入控制状态

je change2control_state

…

jmp main_loop

;----(2)控制状态-----------

loop_in_control_state:

call key_identify

cmp cur_key, 0AH; 0AH,设置按键

je  change2setting_state;  转到设置状态

…

call display

jmp main_loop

ret

- 选择使用如下元器件，设计一个多路传感器电压采集显示系统。

设计要求：

（1）由两位共阳极七段数码管组成静态显示器，由八个按键组成线性键盘，8通道的ADC连接8个传感器（由可变电阻代替），一路DAC的输出连接一个电压表， 并由8259和8253组成定时中断请求和按键提示音。

（2）每20毫秒由8253产生一次中断请求。设8253时钟CLK等于1MHZ，8253的OUT0连接到8259的IR2端，已知写入8259的ICW2是08H，每次中断时，中断服务程序对ADC的8个通道传感器电压值采集一遍，中断服务程序函数名称为isr_20ms_adc。

（3）当有按键按下时，发出1kHz提示声音，两位七段数码管显示与按键对应的ADC通道电压值（保留小数点后1位，单位为V），K0键对应第一个ADC通道，...,K7对应第8个ADC通道，并用DAC0832输出这个通道传感器电压的值，用电压表可以测量。

（4）当无按键按下时， 不发提示音，用两位七段数码管显示八个传感器平均电压值（电压范围为0.0V~5.0V，保留小数点后1位数，单位为V），并用DAC0832输出八个传感器电压的平均值，用电压表可以测量。

试完成如下设计：

1. 画出与8086连接的硬件原理图。

2. 编写8255、8253和中断向量表的初始化程序；写出七段数码管段码译码表；并编写多路传感器电压采集显示系统的程序。

答：

（1）

（2）

; 由MASM32编译, 并开始使用.IF .REPEAT .WHILE .UNTIL 等宏, 可以不用低层的分支结构，

; 结构化更好。

; Author: hyp@jlu.edu.cn , QQ:hyper/790516

;----0.主程序-----------------------------------------------------------------

main proc far

; (1)初始化

call init_vct_table ;中断向量初始化

call init_8255      ;8255A初始化

call init_8253      ;8253初始化

call init_8259      ; 8259初始化

enable_isr; 开中断

; (2)循环

.WHILE 1

call key_identify       ;判断和识别按键

.IF key_is_pressed == 0 ;无键按下时

call display_AV_Vx  ;显示8个通道平均电压

.ELSE                   ;有键按下时

call display_CH_Vx  ;显示当前按键对应Kn通道电压

.ENDIF

.ENDW

ret

main endp

;1.中断向量表初始化

init_vct_table proc near

;mov bx, 4*12h ; n = 12H, IR2有中断请求输入, ICW2=10H

mov bx, 4*2    ; n = 2, NMI非屏蔽中断

mov ax, 0

mov es, ax

mov ax, offset isr_20ms_adc

mov es:[bx], ax

mov ax, seg isr_20ms_adc

mov es:[bx+2], ax

ret

init_vct_table endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;2.8255初始化

init_8255 proc near

out_port PORT_CTR_8255, 10001001b  ;初始化8255控制字

ret

init_8255 endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;3.8253_计数器0初始化---20ms中断请求

init_8253 proc near

out_port PORT_COUNTER_CTR, 00110100b  ;初始化8253控制字,计数0，r/w低8位 ,高8位，方式2，二进制计数

mov ax, 20000 ;计数常数  ; 20ms/(1/1Mhz) =20000, ; 40ms/(1/1Mhz) =40000

out_port PORT_COUNTER0, al ;写低8位

out_port PORT_COUNTER0, ah ;写高8位

ret

init_8253 endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;4.8259初始化

init_8259 proc near

out_port PORT_8259_0, 00010010b  ;初始化8259控制ICW1

out_port PORT_8259_1, 08H; ICW2

out_port PORT_8259_1, 01H; ICW4

ret

init_8259 endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;5.发声xxms----

beep_start proc near

push ax

out_port PORT_COUNTER_CTR, 01110110b ; 开始发声：初始化8253控制字,计数1，r/w低8位 ,高8位，方式3，二进制计数

mov ax, 1000 ; 计数常数  ; 1mhz/1khz =1000

out_port PORT_COUNTER1, al ; 写低8位

out_port PORT_COUNTER1, ah ; 写8位

pop ax

ret

beep_start endp

beep_stop proc near

push ax

out_port PORT_COUNTER_CTR, 01110000b ; 停止发声：初始化8253控制字，计数1,方式0，

pop ax

ret

beep_stop endp

;6.中断服务程序--- 双状态，非阻塞方式

; 进两次采集一次AD值，40ms采集一次, 循环采集8个通道AD值,并计算8个Vx_x10电压值

isr_20ms_adc proc far

.IF ( I_Flag == 1)

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

pushf

.IF is_adc_started == 0 ; 没有启动，则启动

out_port PORT_ADC_START, cur_sensor_channel ;启动当前通道

mov is_adc_started, 1; 标志已经启动

# .ELSE

; 查询转换结束引脚eoc，非阻塞

in_port PORT_ADC_EOC ; 输入值在al中

test al, 00000001b   ;eoc引脚为高电平？

.IF !zero?  ; AD转换结束？

in_port PORT_ADC_DATA ; 输入值在al中

mov si, offset sensor_Nx

mov bh, 0

mov bl, cur_sensor_channel

add si, bx

mov [si], al ; 保存当前通道ADC数字量

;计算Vx_x100电压，并保存。sensor_Vx_x100 = 100*5*Nx/256

mov si, offset sensor_Vx_x100

shl bx, 1 ; x2

add si, bx

mov ah, 0

mov cx, 500

mul cx ; dxax = ax *cx

mov cx, 256

div cx ; ax = dxax/cx

mov [si], ax

; 下次采集下一个通道

inc cur_sensor_channel

.IF cur_sensor_channel == 8

mov cur_sensor_channel, 0

.ENDIF

mov is_adc_started, 0 ; 下次是启动AD状态

# .ENDIF

.ENDIF

popf

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

.ENDIF

iret

isr_20ms_adc endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;7.识别键盘---8个线性按键，非阻塞。出口：保存按键位置值到当前按键变量cur_key

key_identify proc near

in_port PORT_C_8255 ; ;读入列值PC7~0

;(1)判断是否有键按下

.IF al == 11111111b

mov key_is_pressed, 0 ;无按键

call beep_stop        ;停止发声

.ELSE

;(2)有键按下，软延时，再次判断

;delay 0ffh

in_port PORT_C_8255 ;读入列值PC7~0

.IF al == 11111111b ;再次判断

mov key_is_pressed, 0 ;无按键,是干扰

call beep_stop        ;停止发声

;(3)确实有键按下，识别具体按键。

.ELSE

mov ch, 8 ;共8个按键

mov cl, 0 ;按键序号

.WHILE ch != 0

shr al, 1

.IF carry? ;C=1?

inc cl

.ELSE

.BREAK ;C=0?

.ENDIF

dec ch

.ENDW

mov cur_key, cl ;保存键序号值到当前按键变量

mov key_is_pressed, 1 ;有按键

call beep_start ;发声

.ENDIF

.ENDIF

ret

key_identify endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;8.Kn按键按下时，显示ADC n通道的电压值，并输出这个电压值到DAC

display_CH_Vx proc near

mov si, offset sensor_Vx_x100

mov bh, 0

mov bl, cur_key

shl bx, 1 ; x2

add si, bx

disable_isr  ;关中断

mov ax, [si] ;取某通道的sensor_Vx_x100

enable_isr   ;开中断

;计算百位和十位数电压数值

mov bx, offset led_table

mov cl, 100

div cl ; ahal = ax/cl

xlat    ;al <-- [bx + al]

and al,01111111b ;加小数点

out_port PORT_A_8255, al ;显示带小数点的百位数

mov al, ah

mov ah, 0

mov cl, 10

div cl ; ahal = ax/cl

xlat    ;al <-- [bx + al]

out_port PORT_B_8255, al ;显示十位数

; DAC输出当前通道的电压

mov si, offset sensor_Nx

mov bh, 0

mov bl, cur_key

add si, bx

disable_isr  ;关中断

mov al, [si] ;取当前通道Nx值

enable_isr   ;开中断

out_port PORT_DAC_DATA, al

ret

display_CH_Vx endp

;-----------------------------------------------------------------------------

;9.显示8个通道平均电压

display_AV_Vx proc near

; 计算8个通道的平均Nx值

mov bx, offset sensor_Nx

mov cl, 8

mov ax, 0

mov dx, 0

clc

.WHILE (cl != 0)

disable_isr  ;关中断

mov dl, [bx]

enable_isr   ;开中断

adc ax, dx

inc bx

dec cl

.ENDW

mov cl, 8

div cl; al = ax/cl

mov sensor_Nx_AV, al

out_port PORT_DAC_DATA, al; DAC输出平均电压

; Vx_x100 = 500*Nx/256

mov ah, 0

mov cx, 500

mul cx ; dxax = ax*cx

mov cx, 256

div cx ; ax = dxax/cx, sensor_Vx_AV_x100

; 计算百位和十位数电压数值

mov cl, 100

div cl ; ah(余)al(商) = ax/cl

mov bx, offset led_table

xlat    ;al <-- [bx + al]

and al,01111111b;加小数点

out_port PORT_A_8255, al ;显示百位

mov al, ah ; ah(余)

mov ah, 0

mov cl, 10

div cl ; ahal=ax/cl

xlat    ;al <-- [bx + al]

out_port PORT_B_8255, al ;显示十位数

ret

display_AV_Vx endp

;-----------------------------------------------------------------------------

end